Tvirtinu

Zarasų rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Ramūnas Keršys

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas |  |  | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |  |  |
| 1. | Projekto pavadinimas |  |  |  | Zarasų miesto K. Donelaičio gatvės rekonstravimo techninis projektas |
| 2. | Statinių grupės sudėtis |  |  |  | K. Donelaičio gatvė, Lietaus nuotekų tinklai. |
| 3. | Statinio ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. |  |  |  | Susisiekimo komunikacijos, keliai (gatvės), kategorija D2-5 ir D1-2, ilgis- 1,291 km, Lietaus nuotekų tinklai- (magistraliniai, skirstomieji)- 0,198 km |
| 4. | Statinio statybos rūšis |  |  |  | rekonstravimas |
| 5. | Statinio kategorija |  |  |  | Gatvė- nesudėtingas statinys Lietaus nuotekų tinklai- ypatingas statinys. |
| 6. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis. |  |  |  | Gatvė- asfalto danga, šaligatvių nėra, dalis lietaus nuotekų tinklų nuo sankryžos su Birutės gatve iki sankryžos su Smėlynės gatve (nuo šulinio L1-3 iki šulinio EŠ213) jau paklota. |
| 7. | Projekto rengimo etapas |  |  |  | Techninis projektas (techninio projekto korektūra). Naujos laidos išleidimas. |
| - Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |  |  |  |  |
| 8 8. | Projektavimo paslaugų apimtis: |  |  |  |  |
| 8.1. | Projektavimo paslaugos | Atsižvelgiant į tai, kad Zarasų miesto K. Donelaičio gatvės rekonstravimo techninis projektas parengtas 2010 metais ir iki šiol iki galo neįgyvendintas, inicijuojamas parengto techninio projekto keitimas. Techninio projekto sprendinius rengiamasi įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis pagal priemonę 06.2.1-TID-R-511 ,,Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugumo gerinimas“. Naujos laidos projektiniame dokumente reikia numatyti šiuos sprendinius: - Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai bus klojami pagal kitą techninį projektą, kurio rengimą organizuos UAB ,,Zarasų vandenys“, todėl šiuos inžinerinius statinius reikia iš projekto išimti. Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbus vykdys kitas statytojas- UAB ,,Zarasų vandenys“ pagal priemonę 05.3.3.-APVA-R-014 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. - Dalis lietaus nuotekų tinklų nuo sankryžos su Birutės gatve iki sankryžos su Smėlynės gatve (nuo šulinio L1-3 iki šulinio EŠ213) jau paklota, tačiau statybos užbaigimo komisija atskirai šių darbų nepriėmė, todėl projekte reikia koreguoti (mažinti) tik darbų kiekius ir neįtraukti šių darbų į skaičiuojamąją kainą. 2013 m. birželio mėn. UAB ,,Kelvista“ atliko lietaus nuotekų projekto dalies koregavimą ir pateikė lietaus nuotekų tinklų įrengimo (nuo šulinio L1-3 iki šulinio EŠ213) kiekius bei techninę specifikaciją atviro kasimo būdą pakeitė į uždarą būdą. Koreguojant projektą reikia numatyti ir nenutiestų lietaus nuotekų tinklų tiesimą iš atviro kasimo į uždarą (prastūmimą). Pridedama išpildomoji nuotrauka. - Koreguoti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. Taip pat koreguoti visas išleisto projekto dalis, jeigu tai reikalinga. - Donelaičio gatvė yra Zarasų miesto istorinėje dalyje, todėl Aiškinamajame rašte ir pagrindiniame brėžinyje įrašyti reikalavimą rangovui: ,,Prieš žemės kasimo darbų pradžią, žemės kasimo darbų vietose, atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus PTR 2.13.01:2011 ,,Archeologinio paveldo tvarkyba" nustatyta tvarka“. - Techninis projektas bus įgyvendinamas vienų etapu. Sujungti etapus į vieną. |  |  |  |
| 8.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Papildomus projektavimui atlikti būtinus statybinių tyrinėjimų dokumentus (geodezinius matavimus) užsisako projektuotojas. Jeigu keičiami inžinerinių tinklų tiesimo parametrai, atnaujinti prisijungimo sąlygas. Derinti projekto pakeitimus su suinteresuotais asmenimis. Pateikti techninį projektą ekspertizei. Kartu su užsakovu gauti statybą leidžiantį dokumentą. |  |  |  |
| 9. | Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais) | Projektavimo darbai turi būti baigti iki 2016-12-01. Iki šios datos projektas turi būti ekspertuotas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. |  |  |  |
| 10. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio ar statinių grupės projekto dokumentams parengti, kopijos | Projektavimo užduotis |  |  |  |
|  | - Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |  |  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai |  | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių (galiojančių) teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Taip pat vadovautis Zarasų miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano sprendiniais, patvirtintais Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-190 |  |  |
| 12. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. |  | Projektas turi atitikti žmonių su negalia poreikius, Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. |  |  |
| 13. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis: |  | Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. |  |  |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. |  | Prieš tvirtinant projektą, pateikti jį derinti užsakovui. |  |  |
| 15. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas |  | Statiniai bus užbaigti vienu metu, projektuojami vienu etapu. |  |  |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai |  | Projektas rengiamas valstybine kalba |  |  |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. |  | Projektuotojas baigęs darbus perduoda užsakovui 4 projekto egzempliorius (1 originalą ir 3 kopijas) spausdintine forma ir 1 egz. skaitmenine forma (.pdf formatu). |  |  |
| 18. | Techninės specifikacijos priedai |  | Nėra |  |  |
|  | - Projektuotojo autorinės tesės ir galimi projekto keitimai |  |  |  |  |
| 20 | Projektuotojas turi jo parengto projekto autorines teises. Statytojas be projektuotojo sutikimo projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas. |  |  |  |  |
| 21. | Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotojų ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas. |  |  |  |  |

Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėja                                       Valentina Raubiškienė

Pastabas ir pasiūlymus teikti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjai Valentinai Raubiškienei, 223 kab., tel. (8 385) 37 161, faksas (8 385) 37 172, el. paštas ukis@zarasai.lt. Arba CVPIS priemonėmis iki 2016 m. birželio 22 d. 8.30