STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas |  |  | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |  |  |
| 1. | Projekto pavadinimas |  |  |  | Zarasų miesto Zarasų gatvės (ZR7458) rekonstravimo techninis projektas |
| 2. | Statinių grupės sudėtis |  |  |  | Zarasų gatvė, Takas, Vandentiekio tinklai, Buitinių nuotekų tinklai, Lietaus nuotekų tinklai. |
| 3. | Statinio ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. |  |  |  | Susisiekimo komunikacijos, keliai (gatvės), kategorija D2, ilgis- 0,12510 km, Takas, ilgis 0,022 km, Vandentiekio tinklai (magistraliniai, skirstomieji)- 0,035 km, Buitinių nuotekų tinklai- (magistraliniai, skirstomieji)- 0,035 km, Lietaus nuotekų tinklai- (magistraliniai, skirstomieji)- 0,159 km |
| 4. | Statinio statybos rūšis |  |  |  | rekonstravimas |
| 5. | Statinio kategorija |  |  |  | Gatvė- nesudėtingas statinys Vandentiekio tinklai- ypatingas statinys, Buitinių nuotekų tinklai- ypatingas statinys, Lietaus nuotekų tinklai- ypatingas statinys. |
| 6. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis. |  |  |  | Gatvė- asfalto danga; Komunikacijų- nėra |
| 7. | Projekto rengimo etapas |  |  |  | Techninis projektas (techninio projekto korektūra). Naujos laidos išleidimas. |
| - Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |  |  |  |  |
| 8 8. | Projektavimo paslaugų apimtis: |  |  |  |  |
| 8.1. | Projektavimo paslaugos | Atsižvelgiant į tai, kad Zarasų mieste didėjant turistų kiekiui jaučiamas transporto stovėjimo vietų trūkumas inicijuojamas parengto Zarasų miesto Zarasų gatvės ZR7461 rekonstrukcijos techninio projekto keitimas. Naujos laidos projektiniame dokumente reikia numatyti šiuos sprendinius: - Atsisakyti dešinėje gatvės pusėje esančio šaligatvio – dviračių tako; - Projektuoti 4 m pločio vienos eismo krypties gatvę. Eismo kryptis nuo D. Bukonto į E. Pliaterytės gatvę. - Suprojektuoti kairėje gatvės pusėje, per visą gatvės ilgį, automobilių stovėjimo vietas 60 laipsnių kampu į važiuojamąją dalį. - Suprojektuoti kairėje gatvės pusėje šaligatvį. - Suprojektuoti nuovažas į gretimus sklypus – nuovažų vietas derinti su sklypų naudotojais (savininkais). - Pagal atliktus gatvės konstrukcijos (važiuojamosios dalies) pakeitimus projektuojami inžineriniai tinklai. - Koreguoti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. Koreguoti visas išleisto projekto dalis, jeigu tai reikalinga. |  |  |  |
| 8.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Papildomus projektavimui atlikti būtinus statybinių tyrinėjimų dokumentus (geodezinius matavimus) užsisako projektuotojas. Jeigu keičiami inžinerinių tinklų tiesimo parametrai, atnaujinti prisijungimo sąlygas. Derinti projekto pakeitimus su suinteresuotais asmenimis. Pateikti techninį projektą ekspertizei. Kartu su užsakovu gauti statybą leidžiantį dokumentą. |  |  |  |
| 9. | Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais) | Projektavimo darbai turi būti baigti iki 2016-12-01. Iki šios datos projektas turi būti ekspertuotas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. |  |  |  |
| 10. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio ar statinių grupės projekto dokumentams parengti, kopijos | Projektavimo užduotis |  |  |  |
|  | - Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |  |  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai |  | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. |  |  |
| 12. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. |  | Projektas turi atitikti žmonių su negalia poreikius, Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. |  |  |
| 13. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis: |  | Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijuose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. |  |  |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. |  | Prieš tvirtinant projektą, pateikti jį derinti užsakovui. |  |  |
| 15. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas |  | Statiniai bus užbaigti vienu metu, projektuojami vienu etapu. |  |  |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai |  | Projektas rengiamas valstybine kalba |  |  |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. |  | Projektuotojas baigęs darbus perduoda užsakovui 4 projekto egzempliorius (1 originalą ir 3 kopijas) spausdintine forma ir 1 egz. skaitmenine forma (.pdf formatu). |  |  |
| 18. | Techninės specifikacijos priedai |  | Nėra |  |  |
|  | - Projektuotojo autorinės tesės ir galimi projekto keitimai |  |  |  |  |
| 20 | Projektuotojas turi jo parengto projekto autorines teises. Statytojas be projektuotojo sutikimo projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas. |  |  |  |  |
| 21. | Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotojų ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas. |  |  |  |  |

Tiesioginį ryšį su tiekėju įgaliotas palaikyti: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Evaldas Stanys 227 kab., tel. (8 385) 37 178, faksas (8 385) 37 172, el. paštas evaldas.stanys@zarasai.lt.