PROJEKTO „VIEŠŲJŲ ERDVIŲ ZARASŲ MIESTO DIDŽIOJOJE SALOJE SUTVARKYMAS“ TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas |  |  | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |  |  |
| 1. | Projekto pavadinimas |  |  |  | Scenų, amfiteatrų, takų ir supynių parko prie Salos gatvės Zarasų mieste statybos techninis projektas |
| 2. | Statinių grupės sudėtis |  |  |  | - Didžioji scena (unikalus Nr. 4400-3792-1012) - Scena ant vandens - Didžiosios scenos amfiteatras - Scenos ant vandens amfiteatras - Pėsčiųjų ir dviračių takai - Lietaus nuotekų tinklai - Artezinis gręžinys - Buitiniai valymo įrenginiai - Konteinerinis lauko tualetas - Lauko elektros tinklai |
| 3. | Statinio ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. |  |  |  | 1. Didžioji scena (unikalus Nr. 4400-3792-1012) Paskirtis - inžineriniai statiniai; Užstatytas plotas –1350 m2 (sklypo Nr. 43800013-10) 2. Didžiosios scenos amfiteatras Paskirtis - inžineriniai statiniai Sėdimų vietų skaičius ~ 1500; (sklypo Nr. 43800013-10) 3. Scena ant vandens Paskirtis - inžineriniai statiniai Užstatymo plotas – 65 m2 (sklypas nesuformuotas) 4. Scenos ant vandens amfiteatras Paskirtis - inžineriniai statiniai Sėdimų vietų skaičius ~ 200; (sklypas nesuformuotas) 5. Pėsčiųjų ir dviračių takai Paskirtis - inžineriniai statiniai Danga - asfaltbetonio, sutankintos skaldos ir žaliatakiai 1,2-1,5 m pločio; Projektuojamų pėsčiųjų ir dviračių takų teritorija parenkama pagal projektuotojo pasiūlymus. 6. Lietaus nuotekų tinklai Paskirtis - inžineriniai statiniai Projektuojama pagal poreikį 7. Artezinis gręžinys 1 vnt. (sklypo Nr. 43800013-10) Paskirtis - inžineriniai statiniai 8. Buitiniai valymo įrenginiai 1 vnt. (sklypo Nr. 43800013-10); Paskirtis - inžineriniai statiniai 9. Konteinerinis lauko tualetas 1 vnt. (sklypo Nr. 43800013-10); Paskirtis - inžineriniai statiniai 10.Lauko elektros tinklai. Paskirtis - inžineriniai statiniai Projektuojama ten, kur reikalinga, pagal projektuotojo pasiūlymus. |
| 4. | Statinio statybos rūšis |  |  |  | 1.Didžioji scena (unikalus Nr. 4400-3792-1012)-rekonstrukcija - Scena ant vandens – nauja statyba - Didžiosios scenos amfiteatras -nauja statyba - Scenos ant vandens amfiteatras – nauja statyba - Pėsčiųjų ir dviračių takai - nauja statyba - Lietaus nuotekų tinklai - nauja statyba - Artezinis gręžinys – nauja statyba - Buitiniai valymo įrenginiai – nauja statyba - Konteinerinis lauko tualetas – nauja statyba - Lauko elektros tinklai – nauja statyba |
| 5. | Statinio kategorija |  |  |  | Neypatingas, I ir II grupės nesudėtingi |
| 6. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis. |  |  |  | Didžioji scena (unikalus Nr. 4400-3792-1012): Statybos pradžios metai – 1982; Plotas – 132,87 m2; Medžiaga – betonas; II gr. nesudėtingas statinys; |
| 7. | Projekto rengimo etapas |  |  |  | Techninis projektas |
| - Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |  |  |  |  |
| 8 8. | Projektavimo paslaugų apimtis: | Projektą planuojama įgyvendinti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto ,,Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę Nr.07.1.1-CPVA-R-905 ,,Miestų kompleksinė plėtra“. Priemonės tikslas- sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėse teritorijose, skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą. Pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą remiamas viešųjų erdvių modernizavimas, viešųjų poilsio, laisvalaikio zonų įrengimas ar esamų sutvarkymas, infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas tikslinės teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikiams. Techniniame projekte projektuoti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto ,,Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės Nr.07.1.1-CPVA-R-905 ,,Miestų kompleksinė plėtra“ finansavimo sąlygų apraše nurodytus tinkamus finansuoti sprendinius. |  |  |  |
| 8.1. | Projektavimo paslaugos | Projektiniame dokumente reikia numatyti šiuos sprendinius: 1. Didžioji scena 1.1. Didžiosios scenos statybos aikštelės parengimas; - Pylimo pelkėtoje zonoje įrengimas; 1.3. Naujos granito (betono) dangos įrengimas su metalo juostų temperatūrinėmis siūlėmis; 1.4 Naujos ažūrinių trinkelių dangos įrengimas; 1.5 Sustiprintos piltinės skaldelės dangos (pritaikytos važinėti transportui) įrengimas; 1.6. Tentinės atitvaros įrengimas (nerūdijančio plieno demontuojami stulpai, pamatai). - Didžiosios scenos amfiteatras 2.2 Projektuoti naujas betonines atramines sienutes (suolus); 2.3 Projektuoti naujus betoninius laiptus; 2.3 Projektuoti naujas terasas; 2.5 Projektuoti naujus perdirbto plastiko rudos spalvos su medžio imitacija suolus 40x100x1500 apie 250 vnt. Suolai tvirtinimami prie betoninių atraminių sienelių. - Scena ant vandens 3.1. 8x8 m pontoninė scena sujungta su krantu ant metalinių polių. Scenos sujungimas su krantu projektuojamas ant metalinių polių. Pontonų tipas projektuojamas atsižvelgiant į ežero gylį. - Scenos ant vandens amfiteatras 4.1 perdirbto plastiko rudos spalvos su medžio imitacija lentų 40x100x5000 mm apie 30 vnt. Suolai įrengiami ant naujai įrengiamų gelžbetoninių pamatų. - Pėsčiųjų ir dviračių takai: 5.1 Asfaltbetonio, trinkelių, tankinto grunto pagal Zarasų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialųjį planą ir Š.Kiaunės parengtus Renginių infrastruktūros Zaraso ežero Didžiosiojoje saloje įrengimo projektinių pasiūlymus . 5.2 Projektuoti prekybos vietų zonas, įrengiant sustiprintą piltinės skaldos dangą 5.3 projektuoti pėsčiųjų takus su mažąja architektūra (suolai, skulptūros, šiukšliadėžės, apšvietimas) sujungiant mažajį slėnį su didžiąja scena. 5.4 projektuoti poilsio zonas su suolais ir stalais, laužavietėmis ir šiukšliadėžemis. apie 20 vnt. - Lietaus nuotekų tinklai, drenažas. Projektuojamas pagal statybos normas. - Artezinis gręžinys su vandentiekio įvadu į lauko tualetą. Projektuoti vandenpylę. - Buitiniai nuotekų valymo įrenginiai su buitinių nuotekų tinklų įvadais. - Konteinerinis lauko tualetas 9.1 5x6 arba 2,5x12 9.2 Apdaila medinių dailylenčių priderinta priderinta prie esamos Zaraso ežero Didžiosios salos infrastruktūros. 10. Lauko elektros tinklai pagal prisijungimo sąlygas, apšvietimo tinklai. 10.1 Naujų LED apšvietimo stulpų įrengimas; 11. Projektuoti mažąją architektūrą pagal projektuotojo pasiūlymus: 11.1 šiukšliadėžes (vietas ir kiekius numatyti pagal projektuotojo pasiūlymus); 11.2 poilsio vietos su suolais ir stalais (vietas ir kiekius numatyti pagal projektuotojo pasiūlymus); 11.3 Supynių parką (šlaite projektuoti takų tinklą (kompozitinių lentų), prie kurių komponuojamos 19 supynių). Supynių konstrukcija metalinė – 4 metrų ilgio stulpai įtvirtinti šlaite, supynių suolai su atramomis plastikinių lentų (vietą numatyti pagal projektuotojo pasiūlymus); 11.4 Pritaikyti esamą paplūdimį didesniam lankytojų skaičiui praplečiant maudyklą, įrengiant persirengimo kabinas ir sutvarkant želdinius; 11.5. vaikų žaidimo aikšteles (vietas ir kiekius numatyti pagal projektuotojo pasiūlymus); 11.6 stacionarūs sporto įrenginiai (vietas ir kiekius numatyti pagal projektuotojo pasiūlymus); 12. Stebėjimo ir apsaugos sistemos (vietas ir kiekius numatyti pagal projektuotojo pasiūlymus); 13. pontoninę prieplauką (vietą numatyti pagal projektuotojo pasiūlymus); 14. Rengti visas projekto dalis pagal STR ,,Statinių projektavimas”. |  |  |  |
| 8.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Papildomus projektavimui atlikti būtinus statybinių tyrinėjimų dokumentus (geodezinius matavimus) užsisako projektuotojas. Jeigu keičiami inžinerinių tinklų tiesimo parametrai, atnaujinti prisijungimo sąlygas. Derinti projekto pakeitimus su suinteresuotais asmenimis. Pateikti techninį projektą ekspertizei. Kartu su užsakovu gauti statybą leidžiantį dokumentą. |  |  |  |
| 9. | Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais) | Projektavimo darbai turi būti baigti per 6 mėn. nuo projektavimo paslaugų sutarties pasirašymo ir pateikti ekspertuoti. Pastabos po ekspertizės ištaisomos per dvi savaites ir techninis projektas per ,,Infostatyba“ pateikiamas gauti statybą leidžiantį dokumentą. |  |  |  |
| 10. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio ar statinių grupės projekto dokumentams parengti, kopijos | Projektavimo užduotis; Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai; Žemės sklypų dokumentai; Statinių kadastrinių matavimų bylos; Zaraso ežero Didžiosios salos teritorijos dalies sutvarkymo detalusis planas; Zarasų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas; UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studijos parengtais ,,Renginių infrastruktūros didžiojoje saloje įrengimo” projektiniai pasiūlymai. |  |  |  |
|  | - Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |  |  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai |  | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su parengtais projektiniais pasiūlymais. Taip pat vadovautis Zaraso ežero Didžiosios salos detaliojo plano sprendiniais bei UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studijos parengtais ,,Renginių infrastruktūros didžiojoje saloje įrengimo” projektiniais pasiūlymais. Vadovautis Zaraso ežero Didžiosios salos teritorijos dalies sutvarkymo detaliuoju planu ir Zarasų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialiuoju planu. |  |  |
| 12. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. |  | Projektas turi atitikti žmonių su negalia poreikius, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. |  |  |
| 13. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis: |  | Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijuose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. |  |  |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. |  | Prieš tvirtinant projektą, pateikti jį derinti užsakovui. |  |  |
| 15. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas |  | Statiniai bus užbaigti vienu metu, projektuojami vienu etapu. |  |  |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai |  | Projektas rengiamas valstybine kalba. |  |  |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. |  | Projektuotojas baigęs darbus perduoda užsakovui 4 projekto egzempliorius (1 originalą ir 3 kopijas) spausdintine forma ir 1 egz. skaitmenine forma (.pdf formatu). |  |  |
| 18. | Techninės specifikacijos priedai |  | Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas; Žemės sklypų dokumentai; Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla; Zaraso ežero Didžiosios salos teritorijos dalies sutvarkymo detalusis planas; Zarasų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas; UAB Šarūno Kiaunės projektavimo studijos parengtais ,,Renginių infrastruktūros didžiojoje saloje įrengimo” projektiniai pasiūlymai. |  |  |
|  | - Projektuotojo autorinės tesės ir galimi projekto keitimai |  |  |  |  |
| 20 | Projektuotojas turi jo parengto projekto autorines teises. Statytojas be projektuotojo sutikimo projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas. |  |  |  |  |
| 21. | Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotojų ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas. |  |  |  |  |

Pasiūlymus ir pastabas teikti Evaldui Ulianskui Sėlių a. 22, Zarasai, 32110, 104 kab., tel. (8 385) 51572, faksas (8 385) 37 172, el. paštas evaldas.ulianskas@zarasai.lt arba Invensticijų ir plėtros skyriaus vedėjai Renatai Sipavičienei, Sėlių a. 22, Zarasai, 32110, 206 kab., tel. (8 385) 37144, faksas (8 385) 37 172, el. paštas renata.sipaviciene@zarasai.lt.  Pastabas ir pasiūlymus teikite iki šių metų gruodžio 19 d. 8.00 val.